印刷操作员（珂罗版印刷员）

国家职业技能标准

（征求意见稿）

1.职业概况

  - 职业（工种）名称

印刷操作员（珂罗版印刷员）

  - 职业编号

6-08-01-02

  - 职业（工种）定义

操作使用玻璃印版和平版印刷设备，将图文转移到承印物上的人员。

#### 职业技能等级

本职业共设五个等级，分别为：五级/初级工、四级/中级工、三级/高级工、二级/技师、 一级/高级技师。

#### 职业环境条件

室内、常温，采光和通风良好。

#### 职业能力特征

具有一定的学习能力和语言表达能力；无色盲、色弱，矫正视力不低于5.0；动作协调。

#### 普通受教育程度

初中毕业（或相当文化程度）。

#### 职业技能鉴定要求

#### 申报条件

具备以下条件之一者，可申报五级/初级工：

（1）累计从事本职业或相关职业工作1年（含）以上。

（2）本职业或相关职业学徒期满。

具备以下条件之一者，可申报四级/中级工：

- 取得本职业或相关职业五级/初级工职业资格证书（技能等级证书）后，累计从事 本职业或相关职业工作3年（含）以上。

- 累计从事本职业或相关职业工作6年（含）以上。

- 取得技工学校本专业或相关专业毕业证书（含尚未取得毕业证书的在校应届毕业生）；或取得经评估论证、以中级技能为培养目标的中等及以上职业学校本专业或相关专业毕业证书（含尚未取得毕业证书的在校应届毕业生）。

具备以下条件之一者，可申报三级/高级工：

- 取得本职业或相关职业四级/中级工职业资格证书（技能等级证书）后，累计从事本职业或相关职业工作3年（含）以上。

- 取得本职业或相关职业四级/中级工职业资格证书（技能等级证书），并具有高级技工学校、技师学院毕业证书（含尚未取得毕业证书的在校应届毕业生）；或取得本职业或相关职业四级/中级工职业资格证书（技能等级证书），并具有经评估论证、以高级技能为培养目标的高等职业学校本专业或相关专业毕业证书（含尚未取得毕业证书的在校应届毕业生）。

- 具有大专及以上本专业

- 或相关专业毕业证书，并取得本职业或相关职业四级/中 级工职业资格证书（技能等级证书）后，累计从事本职业或相关职业工作2年（含）以上。

具备以下条件之一者，可申报二级/技师：

- 取得本职业或相关职业三级/高级工职业资格证书（技能等级证书）后，累计从事本职业或相关职业工作3年（含）以上。

- 取得本职业或相关职业三级/高级工职业资格证书（技能等级证书）的高级技工学校、技师学院毕业生，累计从事本职业或相关职业工作3年（含）以上；或取得本职业或相关职业预备技师证书的技师学院毕业生，累计从事本职业或相关职业工作2年（含）以上。

具备以下条件者，可申报一级/高级技师：

取得本职业或相关职业二级/技师职业资格证书（技能等级证书）后，累计从事本职业或 相关职业工作4年（含）以上。

#### 鉴定方式

分为理论知识考试、技能考核以及综合评审。理论知识考试以笔试、机考等方式为主，主要考核从业人员从事本职业应掌握的基本要求和相关知识要求；技能考核主要采用现场操作、模拟操作等方式进行，主要考核从业人员从事本职业应具备的技能水平；综合评审主要针对技师和高级技师，通常采取审阅申报材料、答辩等方式进行全面评议和审查。

理论知识考试、技能考核和综合评审均实行百分制，成绩皆达60分（含）以上者为合格。

#### 监考人员、考评人员与考生配比

理论知识考试中的监考人员与考生配比不低于 1∶15，且每个考场不少于2名监考人员；技能考核中的考评人员与考生配比为1∶5，且考评人员为3人（含）以上单数；综合评审委员为5人（含）以上单数。

#### 鉴定时间

理论知识考试时间不少于90分钟；技能考核时间：五级/初级工、四级/中级工、三级/高级工不少于60分钟，二级/技师、一级/高级技师不少于90分钟；综合评审时间不少于15分钟。

#### 鉴定场所设备

理论知识考试在标准教室进行；技能考核在生产车间或训练基地进行，鉴定场所应具备满足技能鉴定所要求的设备、仪器、材料以及环境条件和安全措施。

- 基本要求

#### 职业道德

#### 职业道德基本知识

#### 职业守则

- 遵守法律、法规和有关规定。

- 爱岗敬业，团结合作，具有高度的责任心和良好的职业道德。

- 严格执行工作流程、质量标准、工艺文件和安全操作规程。

- 定期维护和保养使用的设备及测量仪器。

- 注重环保，保持工作环境清洁有序，安全文明生产。

#### 基础知识

#### 印刷技术基础知识

- 印刷工艺原理。

- 印品质量检测方法。

- 色彩基础。

#### 印前技术基础知识

- 图文制作技术。

- 数码打样技术。

- 制版技术。

#### 印刷机械基础知识

- 印刷设备工作原理。

- 印刷设备维护保养。

#### 印后基础知识

- 印后加工流程及工作原理。

- 印品整饰类型及特点。

#### 印刷材料基础知识

- 常用印刷承印物的类别及适性。

- 常用印刷版材的类别及适性。

- 常用油墨、色料/呈色剂的类别及适性。

- 常用印刷辅助材料的类别及适性。

#### 2.2.6 安全文明生产与环境保护知识

（1）文明生产要求。

（2）安全操作与劳动保护知识。

（3）环境保护知识。

#### 2.2.7 质量管理知识

（1）企业的质量方针。

（2）岗位的质量要求。

（3）岗位的质量保证措施与责任。

#### 2.2.8 相关法律、法规知识

（1）《中华人民共和国劳动法》相关知识。

（2）《中华人民共和国合同法》相关知识。

（3）《中华人民共和国安全生产法》相关知识。

（4）《中华人民共和国环境保护法》相关知识。

（5）《印刷业管理条例》相关知识。

（6）《印刷品承印管理规定》相关知识。

（7）《数字印刷管理办法》相关知识。

（8）印刷行业相关法规和技术标准。

3. 工作要求

本标准对五级/初级工、四级/中级工、三级/高级工、二级/技师、一级/高级技师的技能要求和相关知识要求依次递进，高级别涵盖低级别的要求。

3.1  五级/初级工

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 印 前 准 备 | 1.1 印刷材料准备 | 1.1.1 能按生产单要求领取并准备各种印刷材料 1.1.2 能按生产工艺单要求领取并保管所需的油墨和辅助材料 1.1.3 能检查纸张等承印物表面破损及异物缺陷 | 1.1.1 印刷材料搬运及保管注意事项 1.1.2 辅助材料保管方法和注意事项 1.1.3 承印物表面破损、起褶、异物等缺陷的检查方法 |
|  | 1.2 印版准备 | 1.2.1 能按生产单领取并保管印版 1.2.2 能测量印版图文尺寸 1.2.3 能对印版进行外观检查 1.2.4 能根据色标识别印版 1.2.5 能对印版进行清洁、保养 | 1.2.1 印版保管方式 1.2.2 印版图文尺寸测量方法 1.2.3 印版外观检查方法 1.2.4 色标识别印版方法 1.2.5 印版清洁、保养方法 |
|  | 1.3 设备维护及保养 | 1.3.1 能对设备有标识的润滑部位进行润滑 1.3.2 能对设备及周围环境进行保养、清洁 1.3.3 能整理专用工具 1.3.4 能使用消防器材灭火 | 1.3.1 设备润滑标识的识别及润滑剂加注方法 1.3.2 设备保养及周围环境清洁方法，使用清洁工具、清洁材料注意事项 1.3.3 专用工具整理及保管方法 1.3.4 消防器材使用方法及注意事项 |
| 2. 印 刷 作 业 | 2.1 印版安装及油墨调配 | 2.1.1 能在规定位置安装印版 2.1.2 能根据原稿调配单色油墨 2.1.3 能在印版上标记纸张规矩标记 | 2.1.1 印版安装方法 2.1.2 油墨调配方法 2.1.3 版面位置与规矩标记之间对应关系 |
|  | 2.2 印刷操作 | 2.2.1 能根据规矩标记放置承印物 2.2.2 能按照要求操作印刷设备 2.2.3 能妥善放置印刷产品 | 2.2.1 珂罗版基本印刷方法和基础知识要点 2.2.2 珂罗版印刷设备机械原理 2.2.3 珂罗版印刷设备安全操作规程 |
| 3. 印 刷 质 量 检 测 | 3.1 过程质量检测 | 3.1.1 能检查抽样样张与原稿签样的颜色偏差 3.1.2 能检查拼版质量 | 3.1.1 印刷色差的判别方法 3.1.2 美术色彩基础知识 3.1.3 拼版质量检测方法 |
|  | 3.2 印品质量检测 | 3.2.1 能检查印品外观缺陷 3.2.2 能检查印品灰平衡、色度 | 3.2.1 印刷图像外观缺陷检查方法 3.2.2 印刷墨色均匀性检查方法 |

3.2 四级/中级工

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 印 前 准 备 | 1.1 印刷材料准备 | 1.1.1 能用两种颜色油墨调配专色墨 1.1.2 能根据承印物或干燥系统类型选择油墨 1.1.3 能根据油墨类型选择辅料及添加剂 1.1.4 能根据油墨的代号区分油墨的颜色和性能 1.1.5 能根据纸张抽涨采取一定补救办法 | 1.1.1 双色油墨的调配方法 1.1.2 油墨与承印物、干燥系统类型之间的关系 1.1.3 油墨类型与辅料及添加剂之间的关系 1.1.4 油墨代号与油墨颜色和性能之间的关系 1.1.5 纸张抽涨处理方法 |
|  | 1.2 印版准备 | 1.2.1 能检查印版的平整度、脏迹、划痕 1.2.2 能按印样检查图像和文字 1.2.3 能检查印版规矩线位置 1.2.4 能检验多色印版的图文完整性和尺寸一致性 | 1.2.1 印版平整度、脏迹、划痕的检查方法 1.2.2 印样与付印样对比检查方法 1.2.3 印版规矩线检查方法 1.2.4 成套印版一致性的检查方法 |
|  | 1.3 设备维护及保养 | 1.3.1 能在停机时检查控制部件的灵敏度 1.3.2 能在停机时检查安全防护装置 1.3.3 能清洗设备零部件 1.3.4 能对胶辊等部件进行拆装和调节 | 1.3.1 设备内部遗留物的检查方法 1.3.2 行程开关等控制部件灵敏度的检查方法 1.3.3 安全防护装置的检查方法 1.3.4 设备零部件清洗方法及选择清洗材料注意事项 1.3.5 胶辊拆装、调节方法及注意事项 |
| 2. 印 刷 作 业 | 2.1 印版安装 | 2.1.1 能安装多色套印印版 | 2.1.1 多色套印印版的安装方法 |
|  | 2.2 印刷操作 | 2.2.1 能控制墨色均匀性 2.2.2 能根据标准样调节印品颜色偏差 2.2.3 能处理墨斑、 墨色不匀等问题 2.2.4 能根据车间温湿度变化调节油墨黏度 2.2.5 能保证多色套印准确，画面清晰度好 2.2.6 能处理印版粘纸问题 | 2.2.1 墨色均匀性控制方法 2.2.2 印品颜色偏差控制方法 2.2.3 墨斑、墨色不匀、甩墨等问题排除方法 2.2.4 车间温湿度变化与油墨黏度的关系 2.2.5 多色套印方法 2.2.6 印版保护及处理方法 |
| 3. 印 刷 质 量 检 测 | 3.1 过程质量检测 | 3.1.1 能检查抽样样张与原稿签样的颜色偏差 3.1.2 能检查拼版质量 | 3.1.1 印刷色差的判别方法 3.1.2 拼版方法 |
|  | 3.2 印品质量检测 | 3.2.1 能检查印品外观缺陷 3.2.2 能使用仪器检测印品灰平衡、色度 | 3.2.1 印刷墨色均匀性检查方法 3.2.2 印刷图像外观缺陷检查方法 |

3.3   三级/高级工

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 印 前 准 备 | 1.1 印刷材料准备 | 1.1.1 能根据设备状况和印品质量要求选用相应的承印材料 1.1.2 能用三种以上颜色油墨调配专色油墨 1.1.3 能根据承印物的特性选用油墨及辅料 1.1.4 能对承印物表面的亲墨性进行处理 1.1.5 能估算油墨用量 | 1.1.1 印刷设备、印品质量与印刷材料之间的关系 1.1.2 三色以上专色油墨调配方法 1.1.3 承印物特性与油墨及辅料之间的关系 1.1.4 承印物表面亲墨性处理方法 1.1.5 油墨消耗量的估算方法 |
|  | 1.2 印版准备 | 1.2.1 能按付印样检查印版 1.2.2 能区分无色标的各色印版 | 1.2.1 珂罗版印刷技术理论 1.2.2 无色标印版的识别方法 |
|  | 1.3 设备维护及保养 | 1.3.1 能制定并实施印刷设备的周、月保养计划 1.3.2 能解决因设备引起的产品套印不准等问题 1.3.3 能识别安全保险、缺油、高温等报警信息，并排除故障 1.3.4 能制定印刷设备小修方案 | 1.3.1 印刷设备周、月保养方法 1.3.2 设备因素引起的套印问题处理方法 1.3.3 安全保险、缺油、高温等故障的诊断及排除方法 1.3.4 印刷设备小修方案 |
| 2. 印 刷 作 业 | 2.1 印版安装 | 2.1.1 能对印版质量进行综合检查 2.1.2 能发现和解决本工序的问题，并能对上道工序进行修正和补充 | 2.1.1 珂罗版印版质量检查方法 2.1.2 珂罗版制版工艺流程 |
|  | 2.2 印刷操作 | 2.2.1 能解决印刷工作中出现的问题 2.2.2 能按珂罗版技术要求，印制多色多版套印和接印产品 | 2.2.1 绘画基础知识 2.2.2 珂罗版印刷工艺流程 2.2.3 珂罗版印刷技术理论 2.2.4 各种材料的理化性能 |
| 3. 印 刷 质 量 检 测 | 3.1 过程质量检测 | 3.1.1 能检测颜色偏差 3.1.2 能分析提高油墨附着牢度的措施 | 3.1.1 印品色差偏色检测方法 3.1.2 油墨附着牢度检测方法 |
|  | 3.2 印品质量检测 | 3.2.1 能根据工艺要求检测印品质量 3.2.2 能判断同批同色色差(原色实地、专色实地)、同张同色色差 | 3.2.1 珂罗版印品印后加工方法及要求 3.2.2 印品色差检测方法 |
| 4. 培 训 指 导 | 4.1 操作指导 | 4.1.1 能按安全操作规程指导四级/中级工及以下级别人员进行操作 4.1.2 能按设备保养规定指导四级/中级工及以下级别人员进行设备日常维护保养 | 4.1.1 设备安全操作规程 4.1.2 设备维护保养流程 |
|  | 4.2 理论培训 | 4.2.1 能对四级/中级工及以下级别人员进行设备操作工艺知识培训 4.2.2 能进行设备日常维护保养知识培训 | 4.2.1 设备操作工艺知识 4.2.2 设备日常维护保养知识 |

3.4	二级/技师

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 印 前 准 备 | 1.1 印刷材料准备 | 1.1.1 能根据原稿提出承印物的质量要求 1.1.2 能根据版材、印刷环境等调节油墨配方，调制各种专色油墨 1.1.3 能根据印版耐印力要求调节油墨配方和印刷压力 | 1.1.1 印样与承印物之间的对应关系 1.1.2 印刷版材、印刷环境与油墨溶剂配方之间的关系，各种专色油墨的配制方法 1.1.3 油墨配方和印刷压力与印版耐印力之间的关系 |
|  | 1.2 印版准备 | 1.2.1 能根据印品质量确定制版工艺要求 1.2.2 能确认拼版印刷要求 1.2.3 能根据原稿确定印刷色序 | 1.2.1 印品质量与制版工艺之间的关系 1.2.2 拼版印刷的适性要求 1.2.3 珂罗版印刷分色原则 |
|  | 1.3 设备维护及保养 | 1.3.1 能根据工艺要求对印刷设备进行验收 1.3.2 能制定印刷设备中修方案 1.3.3 能使用故障诊断方法检测印刷设备故障 | 1.3.1 印刷设备验收基本知识 1.3.2 印刷设备中修方法 1.3.3 印刷设备故障检测方法 |
| 2. 印 刷 作 业 | 2.1 印版安装 | 2.1.1 能根据不同印品要求对设备进行调节 | 2.1.1 设备与印刷工艺的关系 |
|  | 2.2 印刷操作 | 2.2.1 能根据印刷方式制定印品的加工工艺 2.2.2 能根据印后加工要求提出合理的工艺技术和方法 2.2.3 能根据因外部条件变化确定影响印品质量的工艺补救措施 | 2.2.1 不同印刷方式对印品加工工艺的要求 2.2.2 印后加工方法及工艺要求 2.2.3 外部条件变化对印品质量的影响因素及工艺补救措施 |
| 3. 印 刷 质 量 检 测 | 3.1 过程质量检测 | 3.1.1 能检验印品专色色差，判断色相、明度、饱和度之间的关系，并提出改进措施 3.1.2 能检测和分析印刷过程中影响清晰度的因素，并提出解决方法 3.1.3 能制定过程质量检测抽样方法 | 3.1.1 印品专色色差的检测方法 3.1.2 印刷质量及清晰度的控制方法 3.1.3 过程质量检测抽样方法 |
|  | 3.2 产品质量检测 | 3.2.1 能根据印刷成品评价产品质量等级 3.2.2 能根据印刷成品检测结果提出改进措施 | 3.2.1 成品的质量要求及评价方法 3.2.2 印刷加工故障排除方法 |
| 4. 培 训 指 导 | 4.1 操作指导 | 4.1.1 能指导三级/高级工及以下级别人员进行生产操作 4.1.2 能指导三级/高级工及以下级别人员使用仪器和设备检测印品质量 | 4.1.1 三级/高级工及以下级别人员对应的生产操作要求 4.1.2 印品质量检测设备使用方法 |
|  | 4.2 理论培训 | 4.2.1 能编写培训教案 4.2.2 能开展印刷基础知识讲座 4.2.3 能解读印刷相关标准 | 4.2.1 培训教案编写要求 4.2.2 印刷基础知识理论 4.2.3 印刷相关标准 |
| 5. 技 术 质 量 管 理 | 5.1 技术管理 | 5.1.1 能归纳总结印刷过程中出现的工艺和设备问题，并提出相应的改进方案 5.1.2 能制定提高设备完好率的措施 5.1.3 能制定印刷设备中修方案 5.1.4 能组织有关人员协同作业 5.1.5 能根据印品要求提出工艺创新的方案 | 5.1.1 印刷预案要求及制定方法 5.1.2 提高设备完好率的措施 5.1.3 印刷设备中修方案 5.1.4 生产计划、调度、人员的管理要求及协同作业要求 5.1.5 工艺创新方法 |
|  | 5.2 质量管理 | 5.2.1 能针对印前制作导致的质量问题提出解决方案 ５.2.2 能根据评定结果判定所采用材料和工艺的合理性 ５.2.3 能对操作过程的质量进行分析和控制 ５.2.4 能对供应商来料进行验收 | ５.2.1 印前制作导致的质量问题 ５.2.2 印品质量等级评判方法 ５.2.3 材料和工艺的合理性判定方法 ５.2.4 操作过程的质量分析与控制方法 ５.2.5 供应商来料验收要求 |

3.5 一级/高级技师

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| １． 印 前 准 备 | 1.1 印刷材料准备 | 1.1.1 能制定印刷材料验收标准 | 1.1.1 印刷材料验收标准制定方法 |
|  | 1.2 印版准备 | 1.2.1 能判定印版着墨不良的产生原因，并提出改进措施 1.2.2 能提出印版制版工艺控制方法 1.2.3 能提出印版制版过程工艺改进措施 | 1.2.1 印版着墨原理及方法 1.2.2 印版制版工艺控制要求 1.2.3 印版制版工艺方法及技术要求 |
|  | 1.3 设备维护及保养 | 1.3.1 能制定印刷设备大修方案及精度等级评定方法 1.3.2 能拆卸、安装印刷设备整机或部分主要关键件 1.3.3 能对设备零部件提出加工或组装工艺要求 1.3.4 能编写设备图纸、操作和维修说明书 | 1.3.1 印刷设备大修方案制定方法及精度等级评定技术要求 1.3.2 印刷设备整机或部分主要关键件的安装、调试方法及注意事项 1.3.3 零部件精度、材料及加工要求 |
| 2. 印 刷 作 业 | 2.1 印版安装 | 2.1.1 能针对制版出现的问题提出解决方案 2.1.2 能根据印品特性制定印版制作的工艺要求(套印方式、晒版深度、印版各色序的涨缩率等) | 2.1.1 印前制版问题的解决方案 2.1.2 印品特性与印版制作工艺的关系 |
|  | 2.2 印刷操作 | 2.2.1 能制定多种印刷组合工艺方案 2.2.2 能使用新材料和新工艺提高产品质量 2.2.3 能根据付印样的要求制定相应的印品色彩、层次、清晰度的印刷工艺 2.2.4 能分析设备故障原因，并提出改进措施 | 2.2.1 印品色彩、层次、清晰度的工艺要求 2.2.2 印刷工艺缺陷对印品质量的影响 2.2.3 印刷设备故障对印品质量的影响 |
| 3. 印 刷 质 量 检 测 | 3.1 过程质量检测 | 3.1.1 能检验印品的综合质量 3.1.2 能提出质量问题整体解决方案 | 3.1.1 印品综合质量检验方法 3.1.2 质量问题综合解决方案 |
|  | 3.2 印品质量检测 | 3.2.1 能根据工艺、设备、材料等检验印刷成品的质量 3.2.2 能根据工艺、设备、材料等提出解决质量问题的具体方案 | 3.2.1 印刷品的质量检验方法 3.2.2 印刷品的质量问题解决方法 |
| 4. 培 训 指 导 | 4.1 操作指导 | 4.1.1 能指导二级/技师及以下级别人员按照检测标准检测产品质量 4.1.2 能指导二级/技师及以下级别人员使用仪器和设备检测主要原辅材料的关键指标 | 4.1.1 检测标准要求 4.1.2 原辅材料关键指标的技术要求 4.1.3 仪器和设备的操作方法 |
|  | 4.2 理论培训 | 4.2.1 能编写印刷作业指导书 4.2.2 能编写培训教材 | 4.2.1 印刷作业指导书编写要求 4.2.2 培训教材编写要求 |
| 5. 技 术 质 量 管 理 | 5.1 技术管理 | 5.1.1 能在确保产品质量的前提下提出提高设备利用率的措施 5.1.2 能提出购置印刷设备的配置方案 5.1.3 能应用新工艺、新材料、新技术、新设备组织和指导技术攻关、新产品开发 5.1.4 能对新设备进行验收 | 5.1.1 提高设备利用率的措施及方法 5.1.2 印刷设备的配置技术要求 5.1.3 组织和指导技术攻关、新产品开发的措施和方法 5.1.4 新设备验收要求 |
|  | 5.2 质量管理 | 5.2.1 能编制产品质量企业标准 5.2.2 能编制印刷质量企业标准 5.2.3 能对生产过程的产品质量进行分析与控制 | 5.2.1 产品质量标准法律法规 5.2.2 印刷质量标准编写规则 5.2.3 现代企业质量管理知识 |

#### 4   权重表

#### 4.1 理论知识权重表

| 技能等级 项目 |  | 五级/ 初级工 （%） | 四级/ 中级工 （%） | 三级/ 高级工 （%） | 二级/ 技师 （%） | 一级/ 高级技师 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本 要求 | 职业道德 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 基础知识 | 35 | 25 | 20 | 20 | 15 |
| 相关 知识 要求 | 印前准备 | 30 | 25 | 15 | 10 | 5 |
|  | 印刷作业 | 15 | 20 | 25 | 15 | 10 |
|  | 印刷质量检测 | 15 | 25 | 30 | 20 | 15 |
|  | 培训指导 | — | — | 5 | 15 | 25 |
|  | 技术质量管理 | — | — | — | 15 | 25 |
| 合计 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

#### 4.2 技能要求权重表

| 技能等级 项目 |  | 五级/ 初级工 （%） | 四级/ 中级工 （%） | 三级/ 高级工 （%） | 二级/ 技师 （%） | 一级/ 高级技师 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技能要求 | 印前准备 | 40 | 30 | 15 | 10 | 5 |
|  | 印刷作业 | 35 | 40 | 45 | 30 | 20 |
|  | 印刷质量检测 | 25 | 30 | 35 | 30 | 30 |
|  | 培训指导 | — | — | 5 | 10 | 20 |
|  | 技术质量管理 | — | — | — | 20 | 25 |
| 合计 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

《印刷操作员》国家职业技能标准（2019年版）包括平版印刷员、柔性版印刷员、凹版印刷员、网版印刷员、商业票据印刷员、数字印刷员六个工种标准。本标准为新增工种标准，仅适用于珂罗版印刷员。

相关职业：印前处理和制作员、印后制作员、印刷复制工程技术人员、制浆造纸工程技术人员、中学教育教师、高等教育教师、视觉传达设计人员、工艺美术专业人员、数字媒体艺术专业人员、文字编辑、美 术编辑、技术编辑、数字化出版物编辑、网络编辑、包装设计师、纸张整饰工、纸箱纸盒制作工、造纸工、印制电路制作工、印花工、广告设计师、装潢美术设计师、装饰美工、出版物发行员、产品设计工程技术人员、印刷设备装配调试工、机械制造工程技术人员、设备工程技术人员、计算机软件工程技术人员、计算机网络工程技术人员、染整工程技术人员，下同。

本专业：印刷（印刷技术）、印刷（图文信息处理）、印刷（包装设备应用技术）、染整技术、制浆造纸工艺、数字出版。

相关专业：机械设备维修、机械装配、机械设备装配与自动控制、机电产品检测技术应用、机电一体化技术、计算机辅助设计与制造、产品检测与质量控制、电气自动化设备安装与维修、电子技术应用、工业设计、计算机网络应用、计算机信息管理、计算机广告制作、多媒体制作、美术设计与制作、平面设计、文物修复与保护。

本专业：印刷工程、包装工程、印刷媒体技术、印刷媒体设计与制作、数字图文信息技术（印刷图文信息处理技术）、平面媒体印制技术（印刷工艺）、印刷设备应用技术、数字印刷技术、包装设备应用技术、机电一体化技术（包装自动化技术）、包装工程技术、包装设计、包装策划与设计、出版与电脑编辑技术、版面编辑与校对、数字出版、编辑出版学。

相关专业：机械设计制造及其自动化、机械工程及自动化、机械电子工程、制造自动化与测控技术、材料 物理、材料化学、食品科学与工程、电子信息工程、电子信息科学与技术、数字媒体技术、数字媒体应用 技术、广告设计与制作、数字媒体艺术、数字媒体艺术设计、美术设计与制作、媒体创意、广告学、传播学、新媒体艺术、跨媒体艺术、文物修复与保护。